- PROYECTO DE CONTENEDOR

- CONCURSO NACIONAL

- DE DISEÑO

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- El MIMAM (Ministerio de Medio Ambiente)

- La FEMP (Federación Española de Municipios)

- ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

- ASPAPEL (Asociación Nacional de

- Fabricantes de Papel)

- NI.: 15.745.164-CURVO

ÍNDICE GENERAL:

MEMORIA	TÉCNICA	-  ( 7 pag. )

PLANOS Y GRAFICOS	-  ( 25 planos )

PRESUPUESTO		-  ( Presupuesto  A, B y C )

PRECIOS			-  ( Precios de cuatro enpresas )

MAQUETA			-  ( 1 Ud. )

ÍNDICE DE PLANOS Y GRÁFICOS:

P-01		Alzado frontal

P-02		Alzado lateral

P-03		Planta

P-04		Sección por una boca de carga y pata

P-05		Sección ecuatorial

P-06		Estructura: Costilla (Pieza-D)

P-07		Estructura: Aro (Pieza-E)

P-08		Estructura: Puente (Pieza-F)

P-09		Bisagra (Pieza-G) y Barra de cierre (Pieza-H)

P-10		Valvas (Pieza-A)

P-11		Tronco semiesferico (Pieza-B)

P-12		Visera (Pieza-C)

P-13 (A-1)	Estructura en el suelo

P-13 (B-1)	Estructura suspendida cerrada

P-13 (C-1)	Estructura suspendida abierta

P-13 (A-2)	Contenedor apoyado en el suelo

P-13 (B-2)	Contenedor suspendido para descargar

P-13 (C-2)	Contenedor suspendido descargando

P-13 (B-3)	Camion grua

P-14  (A)	Estructura suspendida con valvas cerradas

P-14  (B)	Estructura suspendida con valvas abiertas

P-15		Estructura en el suelo con tronco semiesferico

P-16		Estructura en el suelo con viseras

P-17		Foto-Render con publicidad (Estructura azul)

P-18		Foto-Render con publicidad (Estructura blanca)

- MEMORIA EXPLICATIVA TÉCNICA

- Descripción de modelo de contenedor para recogida selectiva de papel y cartón usado, cuya finalidad consiste en facilitar la recogida de papel y cartón para la descarga en camión con destino a su reutilización en nueva pasta de papel y con ello colaborar al problema ecológico que supone la tala indiscriminada de árboles.

- Mediante la colocación de contenedores en puntos estratégicos, se ofrece a los consumidores la posibilidad de deshacerse fácilmente del papel y cartón usados. Al mismo tiempo este modelo facilita un manejo rápido y barato a la hora de la recogida por parte del reciclador del papel.

- Otras ventajas del modelo son su ligereza y resistencia mecánica, estando eficazmente protegido contra agentes químicos y atmosféricos, además de ser resistente al fuego y a la corrosión, con escaso o nulo mantenimiento, con medios para impedir la eventual salida de humo en posibles incendios, fácilmente accesible para personas adultas, y difícilmente accesible para niños, asimismo, se ha cuidado especialmente el aspecto estético del modelo para que contribuya al enbellecimiento de los lugares en los que se ubique.

- Este modelo permite colaborar eficazmente en la primera fase de su proceso de reciclaje, facilitando la labor de recogida al reciclador de papel y al usuario de papel y cartón la posibilidad de deshacerse de dicho material, para lo cual, los contenedores se colocarán en puntos estratégicos tales como: cercanías de bloques de viviendas, centros comerciales, deportivos o de ocio, parques públicos, playas, áreas de descanso de autopistas, estaciones de transporte público, etc.

- En el diseño del modelo se han tenido en cuenta los materiales, formas y dimensiones más adecuadas, así como condicionantes estéticos de embellecimiento.

Este contenedor presenta como elemento principal una forma esférica lisa exenta del suelo soportada por una estructura vista, compuesta por tres costillas (patas) y un aro en perfil tubular de acero de Ø90mm. Esta estructura proporciona una gran robustez y ligereza al modelo, sin descuidar su diseño.

La esfera está compuesta superiormente por un tronco semiesférico de una pieza y una semiesfera inferior dividida en tres valvas pivotantes en las bisagras solidarias al aro de la estructura. En su parte superior dispone de cuatro cáncamos y de tres viseras de superficie cilíndrica, que protegen el contenido ante la lluvia, y que con el tronco semiesférico forman las bocas de carga de gran dimensión: 1,18 x 0,35 m. Dichas bocas están cerradas por el interior con membrana flexible que evita la salida de humos en un posible incendio de manera que la introducción del papel o cartón se efectúa como se hace la de una carta en un buzón.

En el centro de su parte superior, hay un casquillo de tubo cuadrado, solidario a la unión de costillas, que da paso a una barra recta tubular de sección cuadrada con un cáncamo en su parte superior, fuera del contenedor, para el enganche con la grúa, y tres cáncamos en su parte inferior, dentro del contenedor, para el enganche de los cables tensores utilizados en el cierre y apertura de las tres valvas. También en su parte superior, el contenedor presenta tres cáncamos, cada uno solidario a una costilla de la estructura, para el otro enganche de la grúa. Para este fin sólo es necesario uno de ellos, pero por facilitar la maniobra de enganche y mejorar la simetría estética del conjunto, mantiene los tres.

La semiesfera inferior está dividida en tres partes iguales (triángulos esféricos) llamadas valvas, que pivotan respectivamente sobre las bisagras solidarias al anillo tubular de la estructura.

Estas valvas disponen de un puente horizontal curvo tubular de sección circular (50x2) solidario con las bisagras en sus tercios centrales; y en sus extremos disponen de brazos con cáncamos donde enganchan los cables tensores de la barra de cierre. Dicho puente consta además de dos estructuras tubulares curvas unidas por sus extremos superiores a los extremos del puente, y en sus extremos inferiores a la pata central, la cual apoya en el suelo. Este conjunto de estructura tubular curva forma un triángulo esférico.

Estando el contenedor apoyado en el suelo, si se tira verticalmente del cáncamo unido a la barra interna, ésta irá asomando al exterior hasta que los cables de unión a los puentes de las valvas se tensen. Continuando tirando, se eleverá todo el contenedor con las valvas cerradas. Si en estas condiciones, se deja suspendido el contenedor y se tira verticalmente del otro cáncamo (el solidario con la costilla de la estructura), las valvas se irán abriendo gradualmente con lo que se efectuará el vaciado del contenedor en el lugar adecuado, normalmente la propia caja del camión grúa.

Si se afloja verticalmente el último cáncamo, las valvas se irán cerrando gradualmente, con lo cual se elimina el ruido de cerrado.

Al depositar el contenedor en el suelo, y apoyar las patas tubulares de las valvas quedará completamente cerrado el contenedor.

Estas operaciones se realizan sencillamente mediante un solo operario equipado con un camión grúa, conectando el gancho de la misma al cáncamo de la barra interna y el otro gancho del cable al cáncamo de la costilla de la estructura. Dicho gancho, está unido al cable sujeto a una parte fija de la pluma de la grúa, de manera que se pueda tirar de él mediante el émbolo de alargamiento de dicha pluma.

Con ello el coste y tiempo necesarios para efectuar el vaciado del contenedor en el camión es mínimo, que además se mantendrá alejado en todo momento del proceso de vaciado, con lo que se evitan riesgos de accidentes.

PRIMERA PROPUESTA DE MATERIALES

TODO EL CONTENEDOR EN ACERO. Compuesto por:

* Estructura (costillas y aro ecuatorial) en perfil tubular   curvado de                  acero de (90x3) (84x2,7)

* Bisagras en pletina de acero de (50x14) (46x14)

* Estructura de valvas (triangulo esferico) en perfil tubular curvado de acero de (50x2) (46x1.,8)

* Cáncamos de acero en redondo (15) (14)

* Barra interna en acero tubular cuadrado de (50x50x2) (46x46x1,8)

* Cables tensores de acero de 6 mm. (hondillas)

* Valvas (triangulos esfericos) en chapa de acero de 3mm. soldadas al puente y a las bisagras

* Casquete superior (tronco semiesferico) en chapa de acero de 3mm. soldado a la estructura

* Viseras (superficie cilíndrica) en chapa de acero de 2mm. soldadas a la estructura

* Protección del acero: minio y oxirón.

Peso total de 440 Kg.

Costo mayor de 100.000 ptas, según adjunto en presupuesto.

SEGUNDA PROPUESTA DE MATERIALES

SUSTITUYE EL ACERO POR POLIESTER EN LAS VALVAS, CASQUETE SUPERIOR Y BISERAS. Compuesto por:

* Estructura (costillas y aro ecuatorial) en perfil tubular curvado de acero de (90x3) (84x2,7)

* Bisagras en pletina de acero de (50x14) (46x14)

* Estructura de valvas (triángulo esférico) en perfil tubular curvado de acero de (50x2) (46x1,8)

* Cáncamos de acero en redondo (1,5) (1,4)

* Cables tensores de acero de 6 mm. (hondillas)

* Barra interna en acero tubular cuadrado de (50x50x2) (46x46x1,8)

* Protección del acero se propone pintura Oxirón metálica sobre capa antioxidante siendo de facil mantenimiento.

* Valvas (triangulos esfericos), casquete superior (tronco semiesferico), y visera (superficie cilíndrica) en poliester de 4 mm. de espesor en dos capas. Capa externa en poliester isoftáltico a la luz, protector a los agentes químicos y atmosféricos así como gran vistosidad, color y brillo, incluyendo rótulos serigrafiados integrados  en la capa. Capa interna en resina de poliester no saturada ignífuga con protección M-1, reforzada con fibra de vidrio en forma de tejido cruzado y roving de proyección, fijacion a la estructura atornillada, que confieren una alta resistencia mecánica y una protección elevada contra el fuego y la corrosión, garantizando una gran longevidad exenta de mantenimiento

Peso total de 272 Kg.

Costo menor de 100.000 ptas, según adjunto en presupuesto.

Otra alternativa a la construcción de las valvas en particular y a todas las partes de la  esfera en general, sería el emplear tubos curvados de 35 mm. de diámetro, adosados en sentido meridiano y soldados a tope, para formar los triángulos esféricos.

Lo cual supone mayor resistencia por ser mayor el monento de inercia de la sección y menor el coste de fabricación por ser mas barato curvar tubo que conformar chapa.

Como alternativa a los cables de acero de 6 mm. (hondillas),  propongo barras de pletina, que articulan en un extremo con las valvas y en el otro con los extremos de una pieza en forma de “y” griega equilátera, de tubo cudrangular, la cual es atravesada libremente en su centro por la barra interna de cierre.

Lo cual supone mayor fiabilidad y duración.

Se ha dimensionado la esfera de 0,90m de radio cuyo volumen es 3,05m3, y teniendo en cuenta el volumen que cubren las viseras, la capacidad total del contenedor es de 3,35 m3.

El diametro de la esfera es de 1,80 m. sobresaliendo 9 cm, la estructura tubular, la altura hasta su zona polar es de 1,95 m. su altura total hasta el extremo superior del cáncamo de 2,11 m.

La zonas de entrada de papel y cartón, se encuentran a una altura de 1,54 m., con lo que el acceso resulta fácil para un adulto y prácticamente imposible para un niño.

El espacio ocupado por el contenedor en proyección en planta es un círculo de diámetro 1,98m, pero debido a la distribución en triángulo equilátero de sus patas, el modelo se puede adosar al bordillo de la acera con dos de ellas, quedando más espacio libre en la calle, en acera ocupa 0,47m. y en calle: 1,51m.

Por reducir de medidas del contenedor por razones de presupuesto, el radio de la esfera que era R= 90 cm pasa a ser R=82,7 cm. ,  y el resto de sus medidas son:

Radio   82,7 cm.

Capacidad   2,60 m3.

Diametro esfera   1,65 m.

Altura zona polar   1,79 m.

Altura al cáncamo superior   1,94

Altura boca de carga  1,42 m.

Dimensiones boca de carga   1,08 x 0,32 m.

Diametro círculo en planta   1,82 m.

Adosando dos patas al bordillo:

Sobresale de la acera   0,43 m.

Sobresale a la calle   1,39 m.

El volumen ocupado en el espacio es el mínimo debido a que la esfera es el cuerpo geométrico que a igual volumen tiene la menor superficie.

Al no tocar la esfera el suelo, da sensación de ingravidez y menor volumen y peso estético.

Sobre el tema de antirrobos propongo una solución sencilla a base de cuatro patillas soldadas al puente de las valvas y dos candados

En cuanto al espacio reservado para uso publicitario, ver gráfico.

La seguridad peatonal no se ve afectada, pues todas las formas del contenedor son curvas, sin poseer aristas.

El vaciado y posicionamiento del contenedor no suponen ninguna molestia acústica dada su apertura y cierre gradual, y sus tacos de goma situados en el extremo de las patas.

Los colores propuestos para este modelo son: en estructura tubular  Azul marino(Oxiron pintura metalica), siendo también estético Plateado (Oxiron pintura metalica) , y mucho mejor en acero inoxidable. La esfera y viseras en azul eléctrico (ver maqueta y gráficos), con los rótulos en blanco.

CONCURSO NACINAL DE DISEÑO

DE UN MODELO DE CONTENEDOR

PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

DE PAPEL Y CARTON

NI.: 15.745.164-CURVO

Datos del participante:

Nombre 				Luis-Mauro Barriuso Ruiz

Nacionalidad				Española

D.N.I					2.170.378-Y

Profesión				Aparejador y Escultor

Domicilio				Po. San Francisco de Sales 11,

28003-Madrid

Telefono				91 5 44 24 34    -   91 5 74 51 64

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO

- PROYECTO DE CONTENEDOR

- PARA LA RECOGIDA MONOMATERIAL

- DE PAPEL Y CARTON

- Madrid 31 de Mayo de 1.999

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NI.: 15.745.164-CURVO

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------